AKIA 使用指南

版本：v2.6.5

目录

1. 产品简介

2. 安装与启动

3. 界面概览

4. 快速入门

5. 功能模块

6. 常见问题

1. 产品简介

AKIA 是一款面向质量工程（QE）与工业工程（IE）的专业分析工具，基于 Python 3.14 + PySide6 构建。提供 35 个分析模块、AI 智能洞察、完整报告输出，并支持 ESP32 硬件数据采集。

核心功能

SPC 控制图（9 种 + Nelson 8 条判异规则）

过程能力分析（Cp/Cpk/Pp/Ppk/Cpm）

MSA 测量系统分析（Gage R&R/Type 1/偏倚/线性）

假设检验（t/ANOVA/卡方/TOST/非参数）

DOE 试验设计（全因子/CCD/Box-Behnken）

IE 工具（时间研究/OEE/VSM/SMED/TPM）

工程工具（FMEA/8D/PPAP/鱼骨图/柏拉图）

硬件扩展（ESP32 设备监控与数据采集）

系统要求

操作系统：Windows 10/11（64 位）

内存：4GB RAM（推荐 8GB）

硬盘空间：500MB

2. 安装与启动

方式一：安装器安装（推荐）

1. 双击运行 AKIA-Setup-2.6.0.exe

2. 按照向导提示选择安装路径

3. 可选择是否安装 ESP32 硬件驱动

4. 完成安装后，桌面会出现快捷方式

安装向导界面

方式二：便携版

解压 AKIA-v2.6.0-portable.zip，直接运行 AKIA.exe 即可。

首次启动

使用默认账号登录：

用户名：admin

密码：admin

登录界面

3. 界面概览

AKIA 采用侧边栏 + 主面板布局，左侧为功能导航，右侧为分析区域。

AKIA 主界面

界面区域说明

侧边栏：功能模块分类导航，支持折叠/展开

主面板：分析配置、数据表格、结果显示

状态栏：当前状态、版本信息

4. 快速入门

示例：SPC 控制图分析

1. 从侧边栏选择 "SPC 控制图"

2. 在数据表格中粘贴或导入数据

3. 选择控制图类型（如 XBar-R）

4. 设置规格限（USL/LSL）

5. 点击 "运行分析" 按钮

6. 查看控制图和分析结果

SPC 分析示例

示例：过程能力分析

1. 从侧边栏选择 "过程能力"

2. 导入数据并选择数据列

3. 输入 USL 和 LSL

4. 点击 "运行分析"

5. 查看 Cp/Cpk/Pp/Ppk 指标和直方图

能力分析示例

5. 功能模块

5.1 质量分析

SPC 控制图：支持 XBar-R/S、I-MR、P/NP/C/U、CUSUM、EWMA 等 9 种控制图，自动检测 8 条 Nelson 判异规则。

过程能力：正态/非正态能力分析，支持 Cp/Cpk/Pp/Ppk/Cpm，自动评级。

MSA：Gage R&R（交叉/嵌套）、Type 1 量具研究、偏倚/线性分析。

假设检验：t 检验、ANOVA、卡方检验、TOST 等价检验、非参数检验。

5.2 IE 工业工程

时间研究：标准时间计算、评比系数、宽放率。

OEE：设备综合效率分析、六大损失分解。

SMED：快速换模分析、内外作业分离。

TPM：全面生产维护、OEE/MTBF/MTTR 分析。

5.3 工程工具

FMEA：失效模式与影响分析、RPN 计算、风险着色。

8D：八项纪律问题解决、D1-D8 分步向导。

PPAP：生产件批准程序、18 项检查清单。

鱼骨图：交互式鱼骨图、3 级嵌套、拖拽编辑。

6. 常见问题

Q：如何导入 Excel 数据？

A：在数据表格区域右键选择 "导入数据"，或使用快捷键 Ctrl+O。

Q：如何导出分析报告？

A：分析完成后点击 "导出报告" 按钮，支持 PDF/Word/HTML 格式。

Q：如何连接 ESP32 设备？

A：在设置中启用 ESP32 扩展，连接设备后在设备监控 Tab 查看。

Q：如何修改登录密码？

A：管理员账户可在 "用户管理" 中修改其他用户密码。

Q：分析结果如何保存？

A：使用 "保存项目" 功能（.qap 格式），包含数据和分析结果。

技术支持

如有问题，请联系技术支持团队。

© 2026 AKIA. All rights reserved.